KL-300T光纤熔接机

特 点

PAS图像数字处理系统

文件数字管理系统

现场调试、校准、升级、可维护数字模块

丰富的操作界面，人性化、智能化的菜单设计

多种对芯方式：纤芯对准、包层对准、手动对准

9秒熔接时间，30秒加热时间

www.njjloc.com

高性能 5.7英寸彩色 LCD显示屏，显示内容可翻转

显示左、右光纤切割角度

显示光纤纤芯偏移角度、光纤包层偏移角度

光纤偏芯补偿、放电气压补偿、放电温度补偿

性能指标

适用光纤

SM(单模),MM(多模),DS(色散位移)光纤,NZDS(非零色散位移，即G.655光纤)

熔接机类型

包层外径

单芯熔接机

80-150µm

被覆光纤直径

100-1000µm

12-16mm,被覆光纤直径250µm，16(标准)或8-16mm(选用)，被覆光纤直径250µm-

1000µm

光纤切割长度

平均接续损耗

熔接时间

回波损耗

熔接程序

估计损耗

接续损耗存储

屏幕显示

显示

0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)

9秒（标准SM）

>60dB

53组工厂预置，40组用户设置

可用

4000个最新接续结果

X轴和Y轴独立显示，放大倍数400倍；或同时显示X/Y轴，放大倍数200倍

机器内部温度、机器外部温度、本地大气压强、加热器温度、电池电压值

设定模场直径失配系数、左、右光纤模场直径、纤芯正、反向弯曲系数

设置功能

工作环境

张力测试

电极寿命

加热模式

加热时间

热缩套管

电源熔接/加热次数

电源

0to5000m(海拨)

0to95%(湿度)

-10～50℃(温度)

2N

2500次

9组工厂预置,24组用户设置

30秒

60mm,40mm和一系列微缩套管

150次(熔接/加热)内置锂电池(典型)

交流输入电压100-240V;直流输入电压11-14V内置锂电池(5200mAH)

USB端口

终端接口

防风性能

尺寸

在15m/s的强风下能进行接续

150mm(长)x150mm(宽)x150mm(高)

重量

2.7Kg(不包括电池),3.2Kg(包括电池)